勐董镇永冷村永公自然村村庄规划说明书

一、总则

（一）政策背景

根据《中共临沧市委  临沧市人民政府印发<关于贯彻乡村振兴战略的实施方案>的通知》精神和《临沧市人民政府办公室印发<关于加快推进村庄规划提升工作方案>》、《关于实施临沧市“万名干部规划家乡行动”的通知》要求，按照干部回乡牵头、自然村乡村振兴理事会组织、群众为主体和自上而下、自下而上、上下结合、以下为主的原则，编制勐董镇永冷下永冷自然村村庄规划。该自然村规划经2019年5月17日自然村村民代表会议审议表决通过。

（二）村情概况

1.地理区位：勐董镇永冷永公自然村位于沧源勐董镇东部，距镇政府驻地6公里，海拔1300—2340米，森林覆盖率达68%，年均年降水量1700毫米，昼夜温差小，水资源充沛。

2.人口现状：永公自然村共86户351人。其中男198人、女153人，劳动力136人，其中男73人，女63人。

3.资源现状：自然村成“两河夹一山”之势，两河于自然村西端交汇，有常规耕地面积约724.9亩，林地面积约3637.9亩。

4.产业现状：种植业以水稻、玉米和甘蔗为主，有，水稻113亩，玉米100亩，甘蔗面积430亩；养殖业以养猪为主；副业以外出务工为主。2018年农民人均可支配收入为10996元。

5.基础设施

（1）道路：自然村主干道与芒摆村委会公路连接，全长1.5公里，宽4.5米，已经完成硬化。村庄内2条道路年久失修，处于无法通行状态，全长0.76km。产业路6条，全长6.7km，道路现在为土路。

（2）饮水：永公自然村于2011年完成人畜饮水改造工程。农户已经实现按装自来水表86户，但现已年久失修。

（3）住房：永公自然村已住安全稳固住房83户，其中砖混结构楼房74户，砖木结构9户。

（4）场所：自然村活动室一间100平方米，有室外活动场地及篮球架一套等配置。

（5）学校：与下永冷自然村共用一个教学点。

（三）优势资源

森林覆盖率高，气候适宜，昼夜温差小，水资源充沛。人均常规耕地、林地面积多，发展生态产业基础好，有较大的产业发展空间。村庄内部、周围以及农户周围有足够空余空间，民风淳朴，群众内生动力足，布局相应公共服务设施难度不大。

二、规划内容

（一）规划思路

自然村地处与中心城镇较近，有名山秀水、等优质旅游资源，生态条件优越，产业发展空间大。农户沿山脊而居，依山就势，错落有致，呈带状布局。结合区位条件和资源条件，自然村村庄规划定位为：自然山水型。

（二）规划期限

近期：2019—2022年，远期：2022—2035年。

（三）规划内容

1.道路交通：概算投资218.96万元。

（1）主干道1号路段设计堡坎全长220m（路上段210m，路下段10m），初步宽度1.2m,初步高度2m(根据现场实际地形调整)，初步工程量为528m3，投资单价0.045万元/m3，投资概算23.76万元。

（2）进组道路2号路段硬化及部分路段扩建，全长410m，设计宽度4m，20cm厚c30混凝土，10cm道路级配，5cm砂硕调型，道路调型碾压，面积为1640㎡，投资单价0.02万元/㎡（含暗沟及混凝土盖板），投资概算32.8万元。

（3）进组道路2号路设计堡坎全长280m（路上段180m，路下段100m），初步宽度1.2m,初步高度2m(根据现场实际地形调整)，初步工程量为672m3，投资单价0.045万元/m3，投资概算30.24万元。

（4）进组道路3号路段硬化及部分路段扩建，全长350m，设计宽度3m，20cm厚c30混凝土，10cm道路级配，5cm砂硕调型，道路调型碾压，面积为1050㎡，投资单价0.02万元/㎡（含暗沟及混凝土盖板），投资概算21万元。

（5）进组道路3号路设计堡坎全长150m，初步宽度1.2m,初步高度2m(根据现场实际地形调整)，初步工程量为360m3，投资单价0.045万元/m3，概算投资16.2万元。

（6）进组道路4号路段硬化，全长250m，设计宽度4m，20cm厚c30混凝土，10cm道路级配，5cm砂硕调型，道路调型碾压，面积为1000㎡，投资单价0.02万元/㎡（含暗沟及混凝土盖板），概算投资20万元。

（7）进组道路5号路段硬化，全长400m，设计宽度4m，20cm厚c30混凝土，10cm道路级配，5cm砂硕调型，道路调型碾压，道路硬化面积为1600㎡，投资单价0.02万元/㎡（含暗沟混凝土盖板），投资概算32万元。

（8）进组道路5号路设计堡坎全长120m（路上段60m，路下段60m），初步宽度1.2m,初步高度2m(根据现场实际地形调整)，初步为288m3，投资单价0.045万元/m3，投资概算12.96万元。

（9）村庄中部台阶人行道新铺设石板路，面积为1000㎡，投资单价0.03万元/㎡，投资概算30万元。

2.给水工程：概算投资130万元。

（1）翻修老水池1座，投资概算10万元；新建高位水池1座，200m3/座（钢筋混凝土），投资概算20万元；安装一体化净水设备2座，投资概算40万元；总投资70万元。

（2）实施人畜饮水工程1件，将原老化生锈的主管20mm更换为40mm主管道长2km，入户管子更换为25mm入户支管道长5km，投资概算60万元。

3.排水工程及污处理设施：概算投资217万元。

（1）新建1号三面光沟渠，全长1800m，宽60cm，高50cm,投资单价0.04万元/m（含沉沙井，沉沙井根据地形设置），投资概算72万元。

（2）新建2号三面光沟渠，全长700m，宽60cm，高50cm,投资单价0.04万元/m（含沉沙井，沉沙井根据地形设置），投资概算28万元。

（3）改造每户厕所及每户新建化粪池，共86户，投资单价0.5万元/户，投资概算43万元。

（4）新建86户排污支管（从各家化粪池口排至污水氧化池），总计长3km，DN110,HDPE排污管,投资单价6万元/km，投资概算18万元。

（5）新建污水氧化池8座（根据现场实际地形建设），投资单价7万元/座，投资概算为56万元。

4. 环卫工程：概算投资35.7万元。

（1）新建1座水冲式公厕，投资概算为10万元；提升改造2座旱厕，投资单价5万元/座，投资概算为10万元，总投资概算20万元。

（2）新建3口垃圾收集池（新建公厕旁），投资单价0.3万元/口，投资概算为0.9万元。

（3）配套8个钩臂式垃圾箱，投资单价0.6万元/个，投资概算为4.8万元。

（4）配套钩臂式垃圾车1辆，投资单价10万元/辆，投资概算为10万元。

5. 公共设施完善工程：概算投资302.832万元。

（1）新建民族特色寨门2幢，投资单价10万元/幢，投资概算为20万元。

（2）新建休息厅兼客运厅1幢（压口旁），投资概算5万元。

（3）规划停车场4处，投资单价0.012万元/㎡，1号停车场（老打歌场），长26m，宽11m，硬化面积286㎡，投资概算为3.432万元；2号停车场，长37m，宽11m，硬化面积407㎡，投资概算为4.884万元；3号停车场，长37m，宽30m，硬化面积1110㎡，投资概算为13.32万元；4号停车场，长26m，宽11m，硬化面积286㎡，投资概算为3.432万元；总投资概算为25.068万元。

（4）规划建设可容纳80人的养老院1幢（一层厨房、二、三层养老院、四层会议室），建筑面积800㎡，投资单价0.3万元/㎡，投资概算为240万元。

（5）建设文艺娱乐舞台，长27m，宽11m，硬化面积297㎡，投资单价0.012万元/㎡，投资概算3.564万元；文艺娱乐舞台屋顶钢架房300㎡，投资单价0.02万元/㎡，投资概算6万元；总投资概算9.564万元。

（6）更换篮球架，投资概算0.2万元；篮球场堡坎35m，投资概算1.6万元；安装篮球场安全护网70m，投资概算1.4万元；总投资概算3.2万元。

6. 绿化工程：概算投资19万元。

（1）实施1号路主干道绿化工程，以五月桃、姑娘果、小红果树交叉间种方式实施绿化，共需种植300棵，绿化投资0.02万元/棵，投资概算6万元。

（2）实施村庄内部及2.3.4号路绿化工程，种植香樟树，共需种植200棵，补助0.02万元/棵，投资概算4万元；实施庭院绿化美化工程，每户农户庭院及周边至少种植5株本地果木，共需种植450棵，补助0.02万元/棵，投资概算9万元；总投资概算13万元。

7. 亮化工程：概算投资75万元。

自然村规划安装150盏太阳能路灯，投资单价0.5万元/盏，投资概算75万元。

8.民居建设提升工程：概算投资516万元。

实施86户民居房屋外包装，突出佤族风格和文化元素，10320㎡，投资单价0.05万元/㎡，投资概算516万元。

9. 产业发展：概算投资710万元。

（1）抓好现有烤烟产业，投资概算20万元。

（2）根据村内地形及实际情况，规划养殖小区7个，投资单价30万元/个，投资概算210万元。

（3）建设大棚蔬菜30亩（含平整场地费），投资单价10万元/亩，投资概算300万元

（4）发展水果基地30亩（含平整场地费），投资单价6万元/亩，投资概算180万元。

10.用地规划：

划定村庄建设边界，预留新增民居扩容建设用地5亩。（四）实施步骤

1.近期：2019—2022年。完成道路交通、给水工程、排水工程、排水工程及污处理设施、绿化工程、亮化工程规划内容。

2.远期：2022—2035年。完成产业发展、民居建设提升工程、公共设施完善工程的养老设施、特色寨门、文艺娱乐舞台等规划内容。

详见《永冷村永公自然村村庄规划项目建设统计表》

三、规划管理

（一）广泛深入宣传城乡规划法律法规和村庄规划内容，提高群众的规划意识、法治意识，教育、引导群众自觉遵守规划，自觉按照规定和要求规范建设、管理。

（二）严格执行规划许可制度，未经许可，任何单位居民不得擅自建设。确需建设的，必须符合规划，由村民提出申请，自然村振兴理事会核实是否符合规划；自然村振兴理事会核实同意后，提交村委会审核提出意见，统一上报镇政府审批。

（三）严格执行城乡清洁相关法律法规，开展农村人居环境提升行动，提高村庄文明程度。

（四）加强监督管理，将规划的规范性内容和禁止性内容列入村规民约，发挥好村民自治、村民相互监督作用，共同维护规划的严肃性和法律性。

（五）在自然村振兴理事会成员中，明确庄规划建设专管员，发挥好村庄规划建设专管员作用，加大违法违规建筑治理，发现一起拆除一起，确保规划有效实施。

四、规划图件

（一）自然村域规划图（见附件1）

（二）村庄建设规划图（见附件2）

（三）规划建设项目表（见附件3）

（四）自然村村规民约（见附件4）

规划工作小组组长：李 明

成员：李文祥、肖忠兰 、李  强、肖雲生 、李政祥 、

肖富荣、肖尼到、李敏兰、陈丽英、肖艾毛、肖赛门